微幅构造识别算法参数说明

2021-12-16

// 过滤最小面积

double m_minArea;		// 曲线最小面积；小于当前设置面积的曲线，将不被参与运算；面积值与当前前坐标单位相关，比如单位米，则默认是800；

int m_limitNum;		// 曲线最小节点数；小于当前设置的曲线节点数，将不被参与运算；默认值是4；

// 删除断层内部

bool m_bFaultFilter; 	// 删除断层内部曲线；是否对输入曲线进行断层内部处理； 参数默认是TRUE;

double m_faultCloseDis;// 断层最小闭距离；根据设置最小距离，判断当前断层为闭合多边形；距离值与当前坐标单位相关，比如单位米，则默认是50；

// 识别闭合圈闭参数

bool m_bCloseShape;		// 是否生成闭合；是否对闭合圈闭进行识别；默认是TRUE;

double m_closeDis;		// 曲线闭合距离；根据设置最小距离，判断当前等值线是否为闭合多边形；距离值与当前坐标单位相关，比如单位米，则默认是50；

// 识别断层圈闭参数

bool m_bFaultShape; // 是否生成断鼻和断槽；是否对断层圈闭进行识别；默认是TRUE;

double m_extendDis; // 曲线延长距离；根据设置延长距离，判断当前等值线延长后，是否与断层进行相交；距离值与当前坐标单位相关，比如单位米，则默认是200；

// 识别鼻状圈闭参数

bool m_bNoseShape;  	// 是否生成鼻状和沟槽; 是否对断层圈闭进行识别；默认是TRUE;

double m_offsetDis; 	// 曲线偏移距离; 曲线偏移距离值与当前等值线间隔和当前坐标范围相关，可根据当前图形上两个等值线平均值给定，后期需要根据识别效果再进行调整；

double m_minAngle;	// 最小角度；曲线最小夹角；默认值给80度，角度越大，识别圈闭就会越多；反之角度越小，识别圈闭越少；后期需要根据识别效果再进行调整；

double m_redundant;	// 曲线冗余系数，计算中使用参数，默值是0.6；值范围在0.1~1.0之间；一般不做设置；

double m_radius;		// 最小半径；设置圈闭范围大小，设置值一般为偏移距参数的2倍；参数设置太小，圈闭识别太少或没有；

bool  m_smooth;		// 是否光滑；对识别出来的圈闭边界是否进行光滑，默认参数false;

double m_zoomin;		// 放大系数；对识别出来的圈闭边界是否进行外扩，默认参数是偏移距参的三分之一；小于或等于0时不进行外扩计算；

double m_unitSacle;   // 鼻状隆起和沟槽重合比；对于鼻状隆起和沟槽重相重的时候，进行删除设置，默认重合度与最小面积比，大于参数值，则进行删除操作；默认是0.5；

// 识别后闭合圈闭数组

MLPlineList  m_closeObjPosiAry;

MLPlineList  m_closeObjNegaAry;

// 识别后断层圈闭数组

MLPlineList  m_faultObjPosiAry;

MLPlineList  m_faultObjNegaAry;

// 识别后鼻状圈闭数组

MLPlineList  m_noseObjPosiAry;

MLPlineList  m_noseObjNegaAry;

函数：

// 设置等值线数据

void setContourList(const MLPlineList& contourList);

// 设置断层值数据

void setFaultList(const MLPlineList& faultList);

// 设置网格信息

//double xyRange[4];	/* Min/max x and y coordinates */

//int    nxny[2];		/* nx nyNumber of columns  Number of rows*/;

//double inc[2];		/* x and y increment */

//double zRange[2];	/* Minimum z value Maximum z value */

void setGridInfo(double* xyRange, int* nxny, double* inc, double*zRange);

// 设置Z值数据

// num = nx*ny

// data = z array

void setZData(long num, float* data);

// 运行识别

bool run();

// 清空内存

void clearMemory();

// 读dfg 网格

int readDfgBinary(const char* file);

圈闭名定义：

凸闭合圈闭：cp；

凹闭合圈闭：cn

凸断层圈闭：fp

凹断层圈闭：fn

凸鼻状圈闭：np

凹鼻状圈闭：nn

pline.cp=N,Area,Delt,Long,Short

pline：代表线类型；

cp：代表凸闭合圈闭；

N：代表当前圈闭顺序；值在0~N；

Delt:代表高度差；

Long：圈闭长轴；

Short:圈闭短轴；

例如：

pline.cp=0,324.248,15.8,975.5,439.3

489606.242,3521525.125

489620.120,3521509.661

489635.584,3521497.684

489652.010,3521491.551

489685.584,3521483.897

pline.cp=1,2924.802,47.9,3661.6,1184.7

487330.534,3523325.125

487335.584,3523316.112

487354.303,3523293.844

487373.501,3523275.125

487485.584,3523237.593

487509.950,3523225.125

487535.584,3523214.640